МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Т. В. Тишко, В.П. Титарь, Д. Н. Тишко

(Харьков, Украина)

Большинство биомедицинских микрообъектов являются фазовыми микрообъектами. Фазовые микрообъекты практически не изменяют интенсивность проходящего через них излучения и недоступны изучению методами классической микроскопии. Для визуализации таких микрообъектов в микроскопии применяют специальные методы. Наиболее известен метод фазового контраста Цернике и метод интерференционного контраста. Однако задача трехмерной визуализации фазовых микрообъектов в классической микроскопии не решалась. До настоящего времени единственным методом получения  трехмерных изображений фазовых микрообъектов являлся метод электронной микроскопии. Однако этот метод требует длительной специальной подготовки препарата и не позволяет исследовать нативные и живые биомедицинские микрообъекты. Предложенные авторами методы голографической микроскопии (голографический метод фазового контраста и голографический метод интерференционного контраста) в сочетании с методами компьютерной обработки изображений позволили решить задачу трехмерной визуализации фазовых микрообъектов. Проблема оказалась настолько актуальной, что в последние годы предложены различные варианты цифровых голографических микроскопов. Нами разработан цифровой голографический интерференционный микроскоп (ЦГИМ), который позволяет в реальном времени получать трехмерные изображения фазовых микрообъектов и проводить количественные измерения. Микроскоп состоит из трех основных блоков: голографического интерференционного микроскопа, цифровой видеокамеры и компьютера. С помощью голографического интерференционного микроскопа получают интерферограммы исследуемых микрообъектов, которые регистрируются с помощью цифровой видеокамеры, оцифрованные интерферограммы передаются в компьютер, где применяются специально разработанные математические алгоритмы обработки интерферограмм, позволяющие восстанавливать трехмерные изображения микрообъектов и измерять их геометрические параметры. В качестве источника излучения в микроскопе используется He-Ne лазер с длиной волны излучения 0,63 микрометра.

С помощью цифрового голографического интерференционного микроскопа проводилось исследование трехмерной морфологии эритроцитов крови человека и крыс в норме, при различных патологиях и под воздействием физических и химических факторов (гамма-радиация и озонотерапия) in vivo и in vitro.

Проведенные исследования позволили установить, что морфология эритроцитов претерпевает изменения не только при гематологических заболеваниях, но и при заболеваниях различного генеза, а также под воздействием различных физических и химических факторов. Было установлено, что морфологические изменения носят неспецифический характер. Морфологические изменения эритроцитов снижают их функциональные возможности и являются причиной различных патологий гипоксичного характера.

Таким образом, применение методов цифровой голографической интерференционной микроскопии позволило установить, что морфология эритроцитов крови отражает состояние всего живого организма и степень его  биологического отклика на воздействие различных физических и химических факторов.